公开招标公告

湖南安全技术职业学院安全系测绘实训室因实训教学需要，现采购“GPS RTK等测绘仪器设备”设备一批，现对此项目进行公开招标，诚邀有此经营范围，并具备承担此招标项目能力的供应商参加投标。

1.招标内容：

GPS RTK等测绘仪器设备采购项目

2 .购买招标文件时间、地点

招标文件从2015年6月2日到2015年6月15日，每天8:00～11:30，14:30～17:30在资产管理处（科研楼214）公开出售。

3.投标截止时间

2015年6月18日上午9：30（北京时间）前递交至湖南安全技术职业学院纪检监察审计室（科研楼507），逾期收到投标书或未按照招标文件要求提供投标保证金的投标将不再受理。

4.开标时间

2015年6月18日上午9：30

5.开标地点

湖南安全技术职业学院科研楼220会议室

6.联系方式

凡对本次招标有任何疑问的，请以电话或来人的形式与湖南安全技术职业学院资产管理处进行咨询。

地址：湖南省长沙市万家丽北路304号

电话：0731-84396581

E-mail: 23230289@qq.com

联系人：易老师

7、预算总价：148000元

8、采购清单及技术要求：

| 类型 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| GPS RTK | ☆国产品牌，国内生产，品牌与生产厂家一致，且为生产厂家最新系列产品。 一、技术参数： 1.精度要求： 静态测量精度： 平面精度：±(2.5+0.5×10-6×D)mm 高程精度：±(5+0.5×10-6×D)mm 实时动态RTK精度： 水平精度：±（10+1×10-6×D）mm 垂直精度：±（20+1×10-6×D）mm 初始化时间：5s 初始化可靠度：＞99.99% ☆2.主板要求： 原装进口天宝BD970主板，通道在220通道或以上 - 处理器： 32位ARM处理器，集成式RISC内核，嵌入式ICE技术 ☆4.智能LED显示灯： 主机可以通过6个LED灯来显示工作状态，要求1个红色电源灯、1个蓝色卫星灯、1个绿色网络信号灯，1个红色电台信号灯，1个黄色数据记录灯，1个绿色网络上线提示灯。简洁直观的反应RTK基准站 流动站 静态等各种作业方式的工作状态，实时掌握整套系统的状况(可以现场试验) - 通道数及跟踪卫星信号系统： 四星RTK,220通道多星系统GNSS必须支持美国GPS RTK、俄罗斯GLONASS、中国北斗及欧洲伽利略系统。 - 通信方式： 电台、GPRS/CDMA、CORS,主机具有电台，网络双天线设计，增强信号。 - 天线： 相位中心稳定，采用Superposition技术，保证天线相位中心不随卫星的运到而变化，偏差满足检定规程要求，具有抗多路径影响能力，基站完全自启动功能，无需手簿设置基站。 - 动态数据输出： 原始数据记录率：1Hz，最高可达50Hz - 手簿控制器： 稳定的操作系统，采用 Windows mobil系统 扩展槽：支持Compact Flash卡扩展槽。 USB2.0数据下载通用接口，直接与电脑相连。 3.7寸高清超高亮显示屏.512MB内存，内嵌图形加速引擎 无缝兼容CORS系统，米级精度 通道：12通道L1+载波相位接收机、2个并行通道（SBAS） 专业级GPS RTK主板，高精度解算技术 数据更新率：1Hz（可选配5Hz） 冷启动时间：30s 单点定位：2米（无任何辅助基站数据） SBAS实时差分：＜1米（支持WAAS/EGNOS/MSAS） CORS实时差分：0.5米 差分后处理：0.3米 内置320万像素摄像头 内置扬声器 内置麦克风 尺寸：160mm（长）×88mm（宽）×25mm（高）重量：580g(含电池) - 电台： 液晶显示屏，全面显示工作状态并方便设置操作。 220-240、410-430、450-470MHZ频率可任意调节,并且固定信道可选择可编程，更适合教学作业. 拥有10 个固定频率信道并支持编程修改信道 电台具备自检功能，可现场检查出增益天线使用状况，电压过高自动关机保护。 19200 bps无线传输速率 输出功率1-20W，可在操作面板上一键设定选择需要的发射功率（高/低） 可发送透明传输、TT450S等多种通信协议，使基站也可与进口移动站兼容 可发送多种通信协议，使基站也可与进口仪器兼容 - 网络通讯： 内置进口GPRS/CDMA数据通信模块 900/1800MHZ频段，支持自动登陆 必须同时支持3个或以上24小时免费网络服务器支持（免费提供所有服务器IP地址） - 通信格式： 具备多种通信数据格式，CMR、CMR＋、RTCMV2.1/2.3/3.0/3.1，RTCA格式 - 数据格式要求： 导出格式：HCN、DAT、RINEX(可以现场实验)。 内置存储器：4G 数据格式RTCM2.X RTCM3.X， CMR,CMR+，RTCA，NMEA0183，NTRIP协议 - I/O端口： 1个RS232串口 1个USB数据下载口 1个蓝牙无线通信口 2个外接直流电源口 1个GSM/CDMA用SIM卡插槽 - 电源： 1、GPS RTK主机电池为可拆卸型，方便更换及其充电，GPS RTK主机可12V直流电源供电，可220交流电源供电，外接电源供电时GPS RTK主机不可以自动开机。（永不断电技术）(可现场实验) 2、主机供电技术：可通过电台直接给RTK主机供电。(可以现场实验) - 接收机材料及适应环境： 机身材质：采用防老化的纳米材料，抗3米水泥地跌落(可以现场实验)。 防水防尘：IP67 防湿度：可承受100%湿度，防冷凝； 工作温度：-45°C to 75°C 储存温度：-50°C to 85°C - 物理性能： ·体积（W×H）：不大于18cm×8cm ·重量：不大于1.25kg(可以现场实验)。 ☆18.内置电台及倾斜传感器 主机内置收发一体电台。内置倾斜传感器，倾斜度超限，软件自动告警，手簿软件电子气泡显示，可辅助对中杆测量，具有对中自动测量功能。 ☆19.其他要求 项目授权书：确保货物纯正性及售后服务保障，供货方必须为生产制造厂家或提供生产制造厂家针对本项目的专项授权书原件及售后服务承诺书,证件体现采购方单位名称。 ☆20.备用机服务要求 交货时提供同型号备用机一台，做为学校在仪器故障，维修时备用。时限为一年。一年后在证明设备性能稳定，且使用方对仪器使用熟练，可以独立解决小故障和问题后归还。购买方不承担仪器折旧费用。 - 配置： - 新购1套仪器按标配（1+1）配置，包括电台、手簿。以及全套配件等,另增加1台手簿及1根对中杆、1套手簿托架、2块电池； - 升级1全套华测（1+1）与新购置仪器一致，包括电台、手簿。以及全套配件等。 | 新购1套 升级1全套华测（1+1），包括电台、手簿等 |
| 自动安平水准仪 | ☆一、基本功能；满足三、四水准测量，历史悠久国营厂家，品牌与生产厂家一致等。 二、技术指标： ⑴望远镜放大倍率： 32X， ☆⑵每公里往返测高差中数标准偏差：±1mm/km ⑶望远镜有效孔径：40mm，成像：正像，最短视距：1米 ⑷补偿器补偿范围：±15′ ☆⑸补偿器安平误差：0.4″ ⑹工作温度：-30℃～+50℃\ ⑺,度盘刻画：360°，度盘刻画间隔：1° ⑻乘常数：100 三、配置： 每套仪器配主机1台 每套仪器配木质脚架1付（架设主机用） 每套仪器配3米水准对视尺1对（4687、4787） 每套仪器配1KG尺垫1对 | 30台套 |
| GIS数据采集器 | 系统： ☆• 操作系统:Android 4.0 • CPU：双核 1GHz • 模块：内置高精度GNSS模块，支持北斗； • 热启动：3秒 • 冷启动：45秒 • 实时定位：1-3mSBAS差分：支持WAAS/EGONS/MSAS/GAGAN 屏幕： • 显示屏：4.5寸QVGA TFT彩色触摸显示屏，262144色显示，分辨率960*540 500流明，阳光下清晰可见 • 触摸屏：5点触控电容屏/钢化玻璃 数据通讯 • 存储：RAM：1GB ROM：4GB • 扩展存储器：支持Micro SD（最大8G） • 接口：Mini USB2.0接口 • 蓝牙：Bluetooth 2.1 • WIFI：WLAN 802.11b/g • 电源：3800mAh锂离子电池；外接接口实现供电切换 • 工作时间：15小时以上 ☆• 通话功能：智能电话通讯，双卡双待（WCDMA+GSM/EVDO+GSM） ☆• 对讲机功能：具有数字对讲机功能。 物理 • 尺寸：不大于160*75*25mm • 重量：不大于330g（不含电池） 环境 • 工作温度：-30℃ — +60℃ • 存储温度：-40℃ — +70℃ • 抗 震：1.5m自然跌落至地面 • 防水防尘：IP67 扩展功能 • 摄像头：800万像素，自动对焦 • 其他接口：扬声器、麦克风，3.5mm耳机接口 | 2台 |